СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Объект проектирования, его особенности	5

2 Математическая модель заданного объекта	7

3 Исследование метода оптимизации	10

4 Оптимизация объекта проектирования	12

5 Проверка работоспособности спроектированного объекта	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	17

ВВЕДЕНИЕ

Данная курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Модели и методы анализа проектных решений». Её цель заключается в обобщении и систематизации освоенного материала, а также в приобретении практических навыков разработки и оптимизации математических моделей технологических объектов.

В рамках работы поставлена задача создания модели и проведения оптимизации контактного аппарата для производства синильной кислоты. Для достижения этой цели требуется:

- Изучить технологический процесс получения синильной кислоты в аппарате и выявить основные особенности объекта проектирования, влияющие на построение математической модели.

- Составить математическую модель заданного объекта для указанных режимов работы и определить методы её решения.

- Выбрать и реализовать метод оптимизации созданной математической модели по заданному критерию с учётом имеющихся ограничений.

- Проверить правильность модели путём проведения имитационного моделирования в заданном режиме работы объекта.

Результатом курсовой работы является программный комплекс, реализующий все этапы моделирования и оптимизации, а также итоговый набор оптимальных параметров, полученный в результате работы данного программного комплекса.

# 1 Объект проектирования, его особенности

Одним из важнейших промышленных процессов является производство синильной кислоты, которое осуществляется в специальных аппаратах, оснащенных мешалками. Данный процесс требует глубокого анализа тепло- и массообмена, поскольку от эффективности реакций зависит конечная концентрация целевого продукта — синильной кислоты.

Процесс производства синильной кислоты начинается с подачи метана, аммиака и кислорода в аппарате. Внутри объекта протекает серия последовательных химических реакций, каждая из которых требует особых условий, включая температуру, давление и присутствие катализаторов. Основной задачей проектировщика является обеспечение равномерного распределения реагентов и тепла в объеме аппарата.

В процессе функционирования аппарата основные реакции приводят к образованию целевого продукта. Первая реакция включает взаимодействие метана с аммиаком и кислородом, что приводит к образованию цианистого водорода (HCN) и воды. Одновременно происходят побочные процессы, такие как окисление метана и аммиака, которые снижают концентрацию синильной кислоты на выходе. Каждая из реакций сопровождается выделением или поглощением тепла, что требует тщательной регулировки температурного режима.

Мешалка играет ключевую роль в процессе, так как она обеспечивает равномерное перемешивание реагентов и продуктов, препятствуя локальному перегреву и снижению эффективности аппарата. Это особенно важно при высоких температурах (обычно 1200 К), необходимых для успешного протекания эндотермических и экзотермических реакций.

Одной из важнейших задач проектирования является разработка математической модели, позволяющей прогнозировать распределение температуры, концентрации и скорости химических реакций. Такая модель должна учитывать как кинетику реакций, так и параметры теплопередачи и массообмена. Основной целью является определение параметров работы аппарата (площадь поверхности теплообмена, объемный расход реакционной смеси), которые обеспечат максимальную концентрацию синильной кислоты на выходе.

Проектирование контактного аппарата с мешалкой требует учета множества факторов, включая конструкционные характеристики, свойства катализаторов и особенности химических реакций. Правильный выбор этих параметров позволяет минимизировать образование побочных продуктов, таких как угарный газ и углекислый газ, а также продлить срок службы катализаторов. Оптимизация параметров аппарата не только увеличивает выход синильной кислоты, но и снижает энергоемкость процесса.

# 2 Математическая модель заданного объекта

CCH4вхCO2вхCNH3вх

Структурная схема аппарата, рассматриваемого в данной работе, показана на рисунке 1.1, она состоит из единственного блока, содержащего сам аппарат с мешалкой.

TвхTt

CHCN

Контактный аппарат

V, F

CCH4CO2CNH3

vвх

Рисунок 2.1 – Структурная схема контактного аппарата

Задача проектирования формулируется следующим образом: найти методом штрафных функций площадь поверхности теплообмена и объемный расход реакционной смеси на входе в контактный аппарат производства синильной кислоты, при которых концентрация синильной кислоты на выходе из контактного аппарата будет максимальной.

В рамках данной работы приняты следующие обозначения: αi – порядок i-й реакции; Аi, Еi – предэкспоненциальный множитель и энергия активации уравнения Аррениуса для вычисления константы скорости i-й реакции; ρ средняя плотность реакционной среды; Qi – тепловой эффект i-й реакции; Сi концентрация i-го компонента реакционной среды; V – объем; F – площадь поверхности теплообмена; kt – коэффициент теплопередачи; 
vвх – объемный расход реакционной смеси на входе; Т – температура реакционной среды; Тt – температура теплоносителя; сt – средняя теплоемкость реакционной среды; τ – время; M0 – математическое ожидание входной координаты; K – корреляционная функция входной координаты; dt –fргумент корреляционной функции, которая показывает вероятностную связь значений случайного процесса, отстоящих на интервал dt.

Согласно варианту для построения математической модели имеются следующие исходные данные: α1 = 3; α2 = α3 = α4 = 2; А1 = 10 000; Е1 = 156 000 Дж/моль; A2 = 20 000; E2 = 166 400 Дж/моль; А3 = 50 000; Е3 = 177 000 Дж/моль; А4 = 500; Е4 = 160 000 Дж/моль; Kt  = 2000 Вт/м2·град; Tt = 500 K; V = 10 м3; Твх = 1200 К; Q1 = 361 000 Дж/моль; Q2 = 950 000 Дж/моль; Q4 = 1520 кДж/моль; Сt = 1200 Дж/кг·град; ρ = 1,9 кг/м3; CCH4вх= 13 %; CO2вх = 15 %; 
CNH3вх  = 12 %; 5 ≤ F ≤ 20 м2; 0,01 ≤ vвх ≤ 0,2 м3/c.

Уравнения химических реакций имеет вид:

2CH4+2NH3+3O2 k1 2HCN+6H2O+Q1

CH4+H2O k2 CO+3H2-Q2

2CH4+O2 k3 2CO+4H2

4NH3+3O2 k4 2N2+6H2O+Q4

Уравнение, описывающее реакцию производства синильной кислоты, в аппарате с мешалкой, имеет вид:

∂С4∂τ=2k1С1С2C3+ 1τ (C4вх-С4) 	(1.1)

Аналогичные уравнения для других компонентов:

∂С1∂τ= -2k1С1С2C3-k2C1C5- 2k3C1C3+1τ (C1вх-С1) 	(1.2)

∂С2∂τ= -2k1С1С2C3-3k4C2C3+1τ (C2вх-С2) 	(1.3)

∂С3∂τ= -3k1С1С2C3-3k4C2C3- k3C1C3+1τ (C2вх-С2) 	(1.4)

∂С5∂τ= 6k1С1С2C3-6k4C2C3- k2C1C5+1τ (C5вх-С5)          (1.5)

Теплообмен в системе осуществляется за счет теплопроводности через стенки системы охлаждения аппарата. Тогда, учитывая тепловой эффект каждой реакции уравнение теплового баланса будет иметь вид:

∂M∂τ= mвхCtTвх+v(k1С1С2C3Q1+k4C2C3Q3-k2C1C5Q2)-  mвыхCtTвых- ktF(T-Tохл)                                                                                                      (1.6)

Учитывая уравнения 1.1–1.6 финальная система уравнений будет выглядеть:

∂С4∂τ=2k1С1С2C3+ 1τ (C4вх-С4)

∂С1∂τ= -2k1С1С2C3-k2C1C5- 2k3C1C3+1τ (C1вх-С1)

∂С2∂τ= -2k1С1С2C3-3k4C2C3+1τ (C2вх-С2)

∂С3∂τ= -3k1С1С2C3-3k4C2C3- k3C1C3+1τ (C2вх-С2)

∂С5∂τ= 6k1С1С2C3-6k4C2C3- k2C1C5+1τ (C5вх-С5)

∂M∂τ= mвхCtTвх+v(k1С1С2C3Q1+k4C2C3Q3-k2C1C5Q2)-  mвыхCtTвых- ktF(T-Tохл)

Константы скоростей реакций могут быть вычислены из уравнения Аррениуса:

ki = Aiexp(-Ei/RT)	(2.1)

Для перевода концентрации из % в мольм3 будет использована формула:

Сi=Ci%*ρ100* μi	(2.2)

Для решения системы в рамках данной работы был выбран метод Эйлера как наиболее простой. Этот метод предполагает разбиение области интегрирования на небольшие участки, на каждом из которых производная функции принимается неизменной. Значения производной и независимой переменной вычисляются на каждом отрезке, чтобы определить их значения на следующем шаге интегрирования.

# 3 Исследование метода оптимизации

В качестве метода оптимизации в рамках данной курсовой работы, согласно варианту, используется метод штрафных функций. Метод штрафных функций — это численный метод оптимизации, применяемый для решения задач с ограничениями путем преобразования их в последовательность задач без ограничений. Основная идея метода состоит в добавлении к целевой функции специальной штрафной составляющей, которая учитывает нарушения ограничений.

Принцип работы метода следующий:

- Формируется новая целевая функция f′(x), которая включает штрафы за несоблюдение ограничений:

f′(x)=f(x)+r*P(x),

где f(x) – исходная целевая функция, P(x) – штрафная функция, а r > 0 – параметр штрафа.

- Алгоритм последовательно решает преобразованную задачу без ограничений для различных значений параметра r. При этом значения r увеличиваются на каждой итерации, что приводит к усилению штрафа за нарушение ограничений.

- Постепенно решение преобразованной задачи приближается к оптимальному решению исходной задачи с ограничениями.

Преимущества метода:

- Простота реализации и универсальность;

- Возможность использования стандартных методов поиска экстремумов для задач без ограничений.

Недостатки метода:

- Для задач с жесткими ограничениями или высокой точностью требуется большое значение r, что может привести к численным трудностям;

- Не всегда обеспечивает сходимость для сложных задач.

Рисунок 3.1 – Блок-схема метода Штрафных функций

# 4 Оптимизация объекта проектирования

Для оптимизации математической модели необходимо представить её в виде функции нескольких переменных. Значением функции будет являться переменная, которую необходимо оптимизировать. Согласно варианту работы, целевым критерием является достижение концентрации синильной кислоты на выходе из контактного аппарата, а варьируемыми переменными – площадь поверхности теплообмена F и объемный расход смеси v. Таким образом, постановка задачи будет выглядеть CHCN=fF, v→max.

На каждом шаге оптимизации значения F и v подставляются в систему уравнений, после чего проводится численное интегрирование начиная с начальных данных. Итерация продолжается до тех пор, пока разница между соседними значениями CHCN не станет меньше или равна заданной погрешности.

Таким образом, математическая модель, заданная системой дифференциальных уравнений, может быть оптимизирована одним из методов многомерной оптимизации. Согласно заданию, для оптимизации необходимо использовать метод штрафных функций. В результате расчета получены следующие оптимальные значения параметров и целевого критерия:

F = 5 м2, v = 0.2 м3/c

# 5 Проверка работоспособности спроектированного объекта

Для проверки работоспособности созданной математической модели технологического объекта используется имитационное моделирование. Суть эксперимента заключается в следующем: для проведения имитационного эксперимента реализуется программный метод иррациональных чисел, который позволяет моделировать случайные процессы с заданными характеристиками.

На основе математической модели динамики, оптимальные параметры которой определены на этапе оптимизации, рассчитываются значения выходной координаты объекта при подаче на вход значений, генерируемых методом иррациональных чисел. Анализ изменений выходной координаты позволяет сделать вывод о работоспособности модели и объекта.

Согласно варианту курсовой работы, исходные данные для проведения имитационного моделирования выглядят следующим образом:

Выходная координата: CHCN, входная координата: CCH4; М0 = 15 моль/м3; K = 12exp(−0,1dt).

Метод иррациональных чисел основан на генерации псевдослучайных последовательностей, обеспечивающих равномерное распределение значений в пространстве параметров. Это позволяет избежать повторяющихся траекторий моделирования и обеспечить достаточную точность расчетов. Результаты представлены в приложении А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы была разработана и проверена на корректность математическая модель контактного аппарата с мешалкой для производства синильной кислоты. Также создан программный комплекс, позволяющий проводить расчеты по данной модели, её оптимизацию и имитационное моделирование. В рамках исследования были определены оптимальные параметры работы контактного аппарата, обеспечивающие максимальную концентрацию синильной кислоты на выходе. Для решения поставленных задач использовались численные методы решения дифференциальных уравнений, метод штрафных функций, а также метод имитационного моделирования с применением алгоритма генерации последовательностей на основе иррациональных чисел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Дудников, Е.Г. Построение математических моделей химико-технологических объектов / Е.Г. Дудников, В.С. Балакирев, В.Н. Кривсунов, А.М. Цирлин. – Л.: Химия, 1970. – 312 с. (дата обращения: 28.09.2024).

- БЕЛИНГ Р. и др. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ. – 2013. (дата обращения: 10.10.2024).

- Литовка, Ю. В. Модели и методы анализа проектных решений. [Электронный ресурс]. Учебное электронное мультимедийное издание на компакт-диске. / Ю. В. Литовка, Д. С. Соловьев, В. В. Конкина, И. А. Соловьева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. Ун-та, 2018. (дата обращения: 28.09.2024).

- Кобелев Н. Б., Половников В. А., Девятков В. В. Имитационное моделирование. – 2020. (дата обращения: 30.10.2024).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Рисунок A.1 – Результаты имитационного моделирования входной координаты

Рисунок A.2 – Результат имитационного моделирования выходной координаты

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Листинг кода

diff.py

import numpy as np

from scipy.integrate import solve_ivp

from scipy.optimize import minimize

# Задаем параметры задачи

k1, k2, k3, k4 = 10000, 20000, 50000, 500  # Константы скоростей реакций

E1, E2, E3, E4 = 156000, 166400, 177000, 160000  # Энергии активации (Дж/моль)

Q1, Q2, Q4 = 190000, 50000, 30000  # Теплоты реакций (Дж/моль)

Kt = 2000  # Теплопередача (Вт/м^2·К)

T_vx = 1200  # Температура на входе (К)

T_t = 500  # Температура стенок аппарата (К)

V = 10  # Объем реактора (м^3)

Ct = 1200  # Теплоемкость смеси (Дж/кг·К)

rho = 1.9  # Плотность (кг/м^3)

C_CH4_vx = 0.13  # Концентрация метана на входе

C_CH4_vx = C_CH4_vx * rho/(0.016)

C_NH3_vx = 0.12  # Концентрация аммиака на входе

C_NH3_vx = C_NH3_vx * rho/(0.017)

C_O2_vx = 0.15  # Концентрация кислорода на входе

C_O2_vx = C_O2_vx * rho/(0.032)

F_min, F_max = 5, 20  # Диапазон площадей теплообмена (м^2)

v_min, v_max = 0.01, 0.2  # Диапазон объемных расходов (м^3/с)

M0 = 15  # Начальная концентрация метана (моль/м^3)

K = 12  # Коэффициент теплопотерь

# Исходные условия

initial_conditions = [C_CH4_vx, C_NH3_vx, C_O2_vx, 0, 0, T_vx]  # CH4, NH3, O2, HCN, N2, T

# Дифференциальные уравнения

def reaction_model(t, y, F, v):

CH4, NH3, O2, HCN, N2, T = y

print(y)

r1 = k1 * np.exp(-E1 / (8.314 * T)) * CH4 * O2**1.5  # Скорость первой реакции

r2 = k2 * np.exp(-E2 / (8.314 * T)) * CH4            # Скорость второй реакции

r3 = k3 * np.exp(-E3 / (8.314 * T)) * CH4 * O2      # Скорость третьей реакции

r4 = k4 * np.exp(-E4 / (8.314 * T)) * NH3 * O2**1.5   # Скорость четвертой реакции

# Уравнения для концентраций

dCH4_dt = -r1 - r2 - r3

dNH3_dt = -r4

dO2_dt = -1.5 * r1 - r3 - 1.5 * r4

dHCN_dt = r1

dN2_dt = 0.5 * r4

# Тепловой баланс

Q_react = r1 * Q1 - r2 * Q2 + r4 * Q4

dT_dt = (Q_react - Kt * F * (T - T_t)) / (rho * Ct * v)

return [dCH4_dt, dNH3_dt, dO2_dt, dHCN_dt, dN2_dt, dT_dt]

# Целевая функция для оптимизации (отрицательная концентрация HCN на выходе)

def objective(params):

F, v = params

if not (F_min <= F <= F_max and v_min <= v <= v_max):

return np.inf  # Штраф за выход за пределы диапазона

solution = solve_ivp(reaction_model, [0, V / v], initial_conditions, args=(F, v))

HCN_out = solution.y[3, -1]  # Концентрация HCN на выходе

return -HCN_out  # Максимизация концентрации

# Начальное приближение

initial_guess = [10, 0.1]

# Границы параметров

bounds = [(F_min, F_max), (v_min, v_max)]

# Перезапустим оптимизацию с обновленным уравнением

result = minimize(objective, initial_guess, bounds=bounds, method='L-BFGS-B')

# Результаты

optimal_F, optimal_v = result.x

optimal_HCN = -result.fun

print(f"Оптимальная площадь теплообмена: {optimal_F} м^2")

print(f"Оптимальный объемный расход: {optimal_v} м^3/с")

print(f"Оптимальная концентрация HCN: {optimal_HCN:.10f} моль/м^3")

imit6.py

import math

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

l1 = 11

l2 = 7

M0 = 15

sigma0 = 12

a = 0.1

N = 200

Zi = 200

Ns = 10

Kz = 20

def M_ogid(x_s, n):

return (1/n)*np.sum(x_s)

def sigma(z, M, n):

sig = 0

for i in range(n):

sig+=(z[i] - M)**2

return (1/n)*sig

def rand(xi, sg):

z = []

i_s = []

for i in range(N): z.append(0)

param1 = 1/Ns

param2 = 0

for i in range(N):

param2=0

for j in range(i, i+Ns):

param3 = math.sqrt((sigma0/(sg*a)) * math.e**(-a*(j-i)))

param2 += xi[j]*param3

z[i] = param1 * param2 + M0

i_s.append(i)

z_s = z.copy()

z_s.append(param1*param2)

return z, i_s, z_s

def corr(Mz):

k = []

S = []

for i in range(0, Kz):

par = 0

S.append(i)

for j in range(1, Zi - i):

par += (Z_i_s[j] - Mz) * (Z_i_s[j + i] - Mz)

par20 = 1 / (Zi - i)

k.append(par20 * par)

return k, S

def approx(k, s, sig):

alph = []

for i in range(len(s)):

alp_def = 1

kt = sig * math.exp(-alp_def * abs(s[i]))

while kt < abs(k[i]):

alp_def -= 0.01

kt = sig * math.exp(-alp_def * abs(s[i]))

alph.append(alp_def)

al = 0

for i in alph:

al += i

alpFin = al/len(alph)

kApr = []

for i in range(len(s)):

kApr.append(sig * math.exp(-alpFin * abs(s[i])))

return alpFin, kApr

def generator(n):

del1 = l1**0.5

del2 = l2 ** 0.5

x = [(del1 % 1)-0.5]

ia = [0]

for i in range(n-1):

x.append(((del2*x[i-1])%1)-0.5)

ia.append(i)

return x, ia

plt.figure(figsize=(14, 5))

X_i, I_s = generator(N+10)

M_x = M_ogid(X_i, N+10)

Sigma_2 = sigma(X_i, M_x, N+10)

plt.subplot(1, 1, 1).set_title('Концентрация метана на входе')

Z_i, I_s, Z_i_s = rand(X_i, Sigma_2)

M_z = M_ogid(Z_i_s, len(Z_i_s))

Sigma_2_z = sigma(Z_i_s, M_z, N+1)

print(Z_i_s)

plt.plot(I_s, Z_i)

plt.grid()

K_p, S_p = corr(M_z)

alfa, K_aprox = approx(K_p, S_p, Sigma_2_z)

plt.grid()

plt.show()

imit+diff.py

import numpy as np

from scipy.integrate import solve_ivp

from scipy.optimize import minimize

from scipy.interpolate import make_interp_spline

import matplotlib.pyplot as plt

# Задаем параметры задачи

k1, k2, k3, k4 = 10000, 20000, 50000, 500  # Константы скоростей реакций

E1, E2, E3, E4 = 156000, 166400, 177000, 160000  # Энергии активации (Дж/моль)

Q1, Q2, Q4 = 190000, 50000, 30000  # Теплоты реакций (Дж/моль)

Kt = 2000  # Теплопередача (Вт/м^2·К)

T = 1200  # Температура на входе (К)

T_t = 500  # Температура стенок аппарата (К)

V = 10  # Объем реактора (м^3)

Ct = 1200  # Теплоемкость смеси (Дж/кг·К)

rho = 1.9  # Плотность (кг/м^3)

C_CH4 = [14.721628056047697, 15.74561069873461, 15.449410054002803, 15.138022877468309, 17.34167735607999, 19.658315615844028, 18.791273286002372, 17.87977674530531, 18.182938159890323, 18.501642992580017, 17.520610389324716, 16.48927916891989, 16.57646163409993, 16.668114039854515, 16.027590815926125, 15.35422726405262, 16.532836758796268, 17.771874854534612, 15.576151904969418, 13.267851832442018, 13.911177541594101, 14.587487265181295, 15.748693198122504, 16.96943543236395, 17.117236598398843, 17.272615692261994, 14.431631624263577, 11.444987188312066, 12.68207981147611, 13.982599529748464, 14.60432158259757, 15.257920006737406, 13.97268308375771, 12.621550654633898, 12.145594334092046, 11.645235211168913, 13.618002348897924, 15.691915420672894, 14.484439558727432, 13.215055085492445, 12.916393091529951, 12.60241836969115, 12.686125977000108, 12.77412536511081, 12.452014347485026, 12.113388344830772, 10.660413304903418, 9.132942641671992, 8.460885734406048, 7.754371732677502, 7.972666691945108, 8.202153873107722, 10.168739443996962, 12.236154013222967, 12.81158015887089, 13.416509033889616, 14.477982667634084, 15.593879218354873, 17.892833955649696, 20.309658622844477, 19.66631497475679, 18.989986392485097, 17.52686266019239, 15.988722970011255, 16.217885697297902, 16.458797848861057, 16.251087952872567, 16.032728542788597, 14.58355136507389, 13.060073284614637, 12.067752136286199, 11.024553594725848, 11.539838940460374, 12.081543530817209, 12.2624874892445, 12.452708642802975, 12.442038409915074, 12.430821102488425, 14.188419257113761, 16.036131396115216, 15.679836695875332, 15.305274375721183, 13.48301633007306, 11.567329116544528, 13.446158182854944, 15.421316875298237, 17.798082827285835, 20.296708175461045, 17.555275004534018, 14.673285549291965, 15.929063614837233, 17.24922679860797, 17.649948932390295, 18.071216529313777, 15.902389725371489, 13.622364793341372, 12.805039789575817, 11.945809636771662, 14.404431529513356, 16.989109662270018, 17.092820134068006, 17.201847955460757, 18.07399818288438, 18.990864508672615, 21.958981996305656, 25.079278121702494, 23.66341048340909, 22.17494975897705, 20.51091746737263, 18.761568415772537, 16.65992016269198, 14.450518099479222, 13.759744535490709, 13.033554253528932, 11.934345707184047, 10.778779533522167, 12.511645246636057, 14.333356884733718, 16.37512640287502, 18.52157968275857, 21.113186177341877, 23.837667178277695, 23.752347929260054, 23.662654268803305, 23.436920753855844, 23.199613634108218, 22.602378890984753, 21.974523267787497, 20.394388663155276, 18.733238824921862, 16.879298465824963, 14.93030455190141, 14.923346575782963, 14.916031856600366, 13.33075984026615, 11.664209189600252, 10.391728003530226, 9.054005311932523, 8.916374460352198, 8.771687124116182, 10.466807290169822, 12.248838125626142, 10.520045513776147, 8.70261580930983, 8.769758655688197, 8.840343989414187, 8.801727891787042, 8.761131904496786, 10.746662588238534, 12.833993607023958, 11.90498838773859, 10.928352052321411, 11.636891079014585, 12.381757678431521, 13.102444919224958, 13.860082584998084, 15.30887223371309, 16.83194291613595, 16.322860918287695, 15.787677728264468, 14.987345176470239, 14.1459786972801, 13.449874287805423, 12.718079842064792, 13.139285053667903, 13.582085918269199, 14.178645108367501, 14.805790542195338, 13.48512766862437, 12.096752961582311, 13.888195895272228, 15.771488072267509, 14.027104596431824, 12.193284667289825, 11.920298909490946, 11.633316872594678, 10.364492634544163, 9.030614386700325, 11.23235303494708, 13.546977237622912, 13.190004523889268, 12.81472942774618, 12.710021363207066, 12.59994480139962, 13.250983853050036, 13.935402390662178, 15.174184772957092, 16.47648088616357, 15.383329785249526, 14.23413162888696, 14.183766940027056, 14.130819998350667, 14.811585038922491, 15.527253649498903, 15.90131425343348, 16.29455335464286, 16.524384787049527, 16.765999928977354, 16.53432378175519, 16.290769344460774, 1.2907693444607728]

C_NH3_vx = 0.12  # Концентрация аммиака на входе

NH3 = C_NH3_vx * rho/(0.017)

C_O2_vx = 0.15  # Концентрация кислорода на входе

O2 = C_O2_vx * rho/(0.032)

F_min, F_max = 5, 20  # Диапазон площадей теплообмена (м^2)

v_min, v_max = 0.01, 0.2  # Диапазон объемных расходов (м^3/с)

F = 5

v = 0.2

HCN=[]

# Исходные условия

# Дифференциальные уравнения

def reaction_model(CH4):

r1 = k1 * np.exp(-E1 / (8.314 * T)) * CH4 * O2**1.5  # Скорость первой реакции

r2 = k2 * np.exp(-E2 / (8.314 * T)) * CH4            # Скорость второй реакции

r3 = k3 * np.exp(-E3 / (8.314 * T)) * CH4 * O2      # Скорость третьей реакции

r4 = k4 * np.exp(-E4 / (8.314 * T)) * NH3 * O2**1.5   # Скорость четвертой реакции

# Уравнения для концентраций

dCH4_dt = (-r1 - r2 - r3)

dNH3_dt = -r4

dO2_dt = -1.5 * r1 - r3 - 1.5 * r4

dHCN_dt = r1

dN2_dt = 0.5 * r4

# Тепловой баланс

Q_react = r1 * Q1 - r2 * Q2 + r4 * Q4

dT_dt = (Q_react - Kt * F * (T - T_t)) / (rho * Ct * v)

return dHCN_dt

ind = 0

t_min = 0

t_max = 100

t = []

while t_min<t_max:

temp = C_CH4[ind]

print(temp)

hc = reaction_model(temp)

HCN.append(hc)

print(hc)

t_min+=1

ind+=1

t.append(t_min)

plt.figure(figsize=(14, 5))

plt.plot(t, HCN, 10)

plt.grid()